FATEC – Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Disciplina – Gestão e Tecnologia das Construções Profª. M. SC. Juliane Santos Souza

# Trabalho de Orçamento 2022.2

Orientações para a elaboração do orçamento

- Para a elaboração do orçamento é necessário montar as composições de custos com base no TCPO Vol. 15;

- A elaboração do orçamento poderá ser feita em dupla;

- Entregar até o dia 28/10;

- Os arquivos solicitados podem ser enviados por email até a data limite especificada para a entrega. Email de envio: juliane.souza@fatecba.edu.br

Na data especificada para a entrega devem ser enviados os seguintes arquivos:

- Planilha orçamentária;

- Memorial de cálculo;

- Especificações atualizadas em conformidade com a elaboração do orçamento.

Especificações para a elaboração do orçamento

Neste memorial constam os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para a construção da residência unifamiliar. É uma construção térrea, com uma sala, dois quartos, banheiro e cozinha.

Pé-direito – 2,80 m.

# Serviços Preliminares - Instalação da Obra

Canteiro de Obras: É necessário levar em consideração o material para a implantação do canteiro de obras, com especificação de:

- Execução de tapume (m²) com 2,00 m de altura;

- Limpeza do terreno (m²) - O terreno de toda a área do condomínio será devidamente desmatado e limpo (de forma manual), conforme dimensões do projeto;

- Execução do gabarito (m).

# MÉTODOS CONSTRUTIVOS:

- Fundação

A fundação será em Radier com as seguintes medidas: área medida em planta e 0,1 m de altura. Considerar: Consumo de concreto, consumo de fôrma e consumo de aço (para consumo  do aço considerar os valores do quadro resumo).

- Escavação manual da fundação – A cava da fundação ter 0,10 m de altura e ter os fundos apiloados (compactados);

- A fundação será executada sobre lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

- Para a concretagem será utilizado concreto de FCK = 30 MPa. O cálculo da armadura será conforme o quadro de aço abaixo:

| Quadro Resumo do Aço |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aço | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) |
| CA – 50 | 8,0 | 120 |

- Após execução da fundação, esta deverá receber impermeabilização por emulsão asfáltica;

# Estrutura

A casa será construída em alvenaria estrutural

- Alvenaria estrutural (espessura de 14 cm) - Será composta por blocos de concreto, assentados com argamassa de cimento, cal e areia. Considerar juntas de 10 mm. Junto aos vãos das Janelas deverá ser executada contra-verga e verga. Para as portas deverá ser executada verga.

- Laje – Será executada laje pré-moldada para forro com espessura de 10 cm, com lajotas e capa de concreto estrutural de 2cm;

# Cobertura

- O telhado, com inclinação de 35 %, será executado em telha cerâmica capa-canal, tipo colonial, assentadas atendendo às exigências da especificação do fabricante.

- A trama de madeira para o telhado obedecerá às normas da ABNT.

- As calhas serão em chapa de aço galvanizado nº 26.

# Esquadrias

- Portas em madeira, com acabamento em pintura de esmalte sintético, conforme especificações abaixo:

- Cozinha e sala receberão portas em madeira (externa). Quartos e banheiro receberão portas em madeira (interna);

- As janelas deverão ser de alumínio, com dimensões conforme projetos e as especificações abaixo:

- Sala e quartos receberão janelas em madeira com duas folhas;

- Cozinha receberá janela de alumínio;

- Banheiro receberá janela tipo maxim-ar com uma bandeira.

# Revestimentos argamassados e gesso

- As paredes receberão chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3;

- Reboco tipo massa única com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:6, espessura de  2,0 cm nas paredes internas e externas.

- Para a laje deverá ser executado revestimento em gesso.

# Regularização e nivelamento

- Será executado um contrapiso no traço 1:4;

# Impermeabilização

- O banheiro deverá ser impermeabilizado da seguinte maneira: O piso deve ser completamente impermeabilizado. As paredes da área do banho devem ser impermeabilizadas.

# Pisos e acabamentos

- A cozinha e o banheiro serão totalmente revestidos com azulejo 20 x 20cm

- Junto ao tanque (área de serviço) revestir uma área de 60x60cm.

- A casa será entregue no contrapiso;

- O peitoril das janelas deverá ser em mármore, com largura de 15 cm.

# Pintura

- A edificação receberá pintura Látex PVA, nas paredes internas e pintura Látex acrílica para as paredes externas, será feito o emassamento das paredes.

- As portas receberão pintura em esmalte sintético.

# Instalações Hidrossanitárias

- Para esse orçamento será considerado os pontos de água (verificar os pontos conforme a planta);

- Hidrômetro

# Louças e Metais

- Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca, de marca DECA ou CELITE;

- Lavatório em louça branca com coluna (linha Sabará Icasa IP36), com sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível, com torneira cromada;

- Chuveiro elétrico comum em corpo plástico tipo ducha, Astra Herc ou similar;

- Bancada de mármore sintético com cuba integrada;

- Tanque de mármore sintético com coluna, 22L ou equivalente;

- Reservatório de 500 l;

# Instalações Elétricas

- Para esse orçamento será necessário considerar os pontos de iluminação e os pontos de tomada;

- Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço,

# Finalização da obra

- Limpeza final.