FATEC – Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia Disciplina – Gestão e Tecnologia das Construções Profª. M. SC. Juliane Santos Souza

# Trabalho de Orçamento 2022.1

Especificação dos serviços para elaboração do memorial descritivo

Área de Intervenção: A edificação ocupa uma área de 58,90 m² (incluindo a calçada). Área construída – 41,87m²;

Pé-direito – 2,60 m.

Neste memorial constam os métodos construtivos a serem utilizados e o padrão de acabamento para a construção da residência unifamiliar. É uma construção térrea, com uma sala, dois quartos, banheiro e cozinha.

# Serviços Preliminares - Instalação da Obra

Canteiro de Obras: É necessário levar em consideração o material para a implantação do canteiro de obras, com especificação de:

- Execução de tapume (m²) com 2,20 m de altura;

- Placa da obra (2,5 m²)

- Limpeza do terreno (m²) - O terreno será devidamente desmatado e limpo (de forma manual), conforme dimensões do projeto;

- Execução do gabarito com cavaletes (m).

# MÉTODOS CONSTRUTIVOS:

- Fundação

A fundação será em Radier com as seguintes medidas: 58,90 m² e 0,1 m de altura. Considerar: Consumo de concreto, consumo de fôrma e consumo de aço (para consumo do aço considerar os consumos do quadro resumo).

| Quadro Resumo do Aço |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aço | Diâmetro (mm) | Comprimento (m) |
| CA – 50 | 8,0 | 134,40 |

- Escavação manual da fundação – A cava da fundação deverá ser executada nas dimensões mínimas de 58,39 m² e 0,10 m de altura e ter os fundos apiloados (compactados);

- A fundação será executada sobre lastro de concreto magro com 5 cm de espessura.

- Para a concretagem será utilizado concreto de FCK = 25 MPa.

- Após execução da fundação, esta deverá receber impermeabilização por emulsão asfáltica 3 demãos;

# Estrutura

A casa será construída em alvenaria estrutural

- Alvenaria estrutural - Será composta por blocos de concreto com dimensões de (14x19x39)  cm, assentados com argamassa de cimento, cal e areia  e juntas de 10 mm.

- Viga de Travamento – Será executada na última fiada da alvenaria viga de travamento (respaldo), constituída por bloco canaleta, cheios de concreto estrutural (25 Mpa) e duas barras metálicas com ∅ 5.0mm, conforme especificado em projeto;

  - Junto aos vãos das Janelas deverão ser executadas contra-vergas pré-moldadas. Para as portas deverão ser executadas vergas pré-moldadas.

- Laje – Será executada laje pré-moldada para forro no banheiro e circulação da edificação, com espessura de 8cm, com lajotas e capa de concreto estrutural de 2 cm;

# Cobertura

- O telhado, com inclinação e dimensões previstas em projeto, será executado em telha cerâmica capa-canal tipo plan, assentadas atendendo às exigências da especificação do fabricante.

- Cumeeira para telha cerâmica

- A trama de madeira para o telhado obedecerá às normas da ABNT, todas as peças da estrutura deverão ser de parajú ou ipê, devidamente aparelhadas.

- As calhas serão em chapa de aço galvanizado nº 26, desenvolvimento 50 cm. Tamanhos e posicionamentos conforme projeto;

# Esquadrias

- Portas em madeira, com acabamento em pintura de esmalte sintético, conforme especificações abaixo:

- Cozinha e sala receberão portas em madeira, com e= 3,5cm. Quartos e banheiro receberão portas em madeira compensada lisa, com e = 3,5cm, fechadura de latão cromado;

- As janelas deverão ser de alumínio, com dimensões conforme projetos e as especificações abaixo:

- Sala e quartos receberão janelas de correr em duas folhas;

- Cozinha receberá janela de alumínio tipo maxim-ar;

- Banheiro receberá janela tipo maxim-ar com uma bandeira.

- Todas as esquadrias receberão acabamento em pintura de esmalte sintético

# Revestimentos argamassados e gesso

- As paredes receberão chapisco com argamassa de cimento e areia no traço 1:3, espessura de 0,5 cm

- Reboco tipo massa única com argamassa de cimento, cal e areia no traço 1:2:8, espessura de 2,0 cm nas paredes internas e externas.

- Para a laje deverá ser executado revestimento em gesso.

- A edificação receberá forro de PVC branco.

- Será executado roda forro em material plástico.

# Regularização e nivelamento

- Será executado um contrapiso na espessura de 5 cm;

# Impermeabilização

- O banheiro deverá ser impermeabilizado da seguinte maneira: O piso deve ser completamente impermeabilizado. As paredes da área do banho devem ser impermeabilizadas, para tal utilizar argamassa polimérica impermeabilizante semiflexível

# Pisos e acabamentos

- A cozinha e o banheiro serão totalmente revestidos com revestimento cerâmico esmaltado de dimensões 25 x 35 cm

- Junto ao tanque (área de serviço) revestir uma área de 1,00 x 1,00 m.

- Piso cerâmico esmaltado 45 x 45 cm

- O peitoril das janelas deverá ser em mármore, com largura de 15 cm.

# Pintura

- A edificação receberá pintura Látex PVA nas paredes internas com aplicação de massa corrida

- As paredes externas receberão pintura Látex acrílica  para as paredes externas com aplicação de massa corrida acrílica.

# Instalações Hidrossanitárias

- Para esse orçamento será considerado os pontos de água (verificar os pontos conforme a planta)

- Hidrômetro

- Reservatório de 1000 L

# Louças e Metais

- Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada de louça branca, de marca DECA ou CELITE;

- Lavatório em louça branca com coluna (linha Sabará Icasa IP36), com sifão flexível em PVC, válvula e engate flexível, com torneira cromada;

- Chuveiro elétrico comum em corpo plástico tipo ducha, Astra Herc ou similar;

- Kit acessórios de metal cromado para banheiro

- Bancada de pia em mármore sintético com cuba integrada, com dimensão mínima de 1,20 m, torneira de parede plástica ½”;

- Tanque de mármore sintético com coluna, 22L ou equivalente;

# Instalações Elétricas

- Para esse orçamento será necessário considerar os pontos de iluminação e os pontos de tomada;

- Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço,

# Finalização da obra

- Limpeza final.

Data da entrega: 09/05/2022

Entregar:

Planilha orçamentária que deverá conter:

- Especificação do serviço

- Código do SINAPI e TCPO

Memorial de cálculo contendo o levantamento de quantitativos para os serviços orçados

Memorial descritivo ajustado

Recomendações gerais:

Utilizar as composições do SINAPI emitidas em 14/04/2022

Também será permitido a consulta ao ORSE

Caso seja necessário montar alguma composição utilizar como base as tabelas do TCPO