|  | Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia |
| --- | --- |
|  | Disciplina: Acessibilidade na Construção Civil |
|  | Docente: Juliane Santos Souza |
|  | Valor: 5,0 pontos |

Discente:___________________________________________             Nota:_____________

Atividade I Unidade

- Você foi contratado(a) como engeheiro(a) responsável para verificar se uma rampa localizada em uma escola pública está dentro dos parâmetros de acessibilidade. Após visita ao local, foi possível verificar que a altura do desnível é de 1,10 m e o comprimento de projeção horizontal da rampa é de 12 m. Qual a sua conclusão? Justifique a sua resposta, considerando os parâmetros estabelecidos pela NBR 9050 (ABNT, 2020).

- Você foi contratado como engenheiro (a) responsável pelo cálculo de uma rampa que estará localizada em uma edificação de uso público e deverá vencer um desnível de 1,70 m de altura. Para a situação deverá ser observado uma limitação, pois o espaço disponível para a alocação da rampa na edificação é de 2,00 x 28,00 m. Após o cálculo, fazer um desenho representativo da rampa.

- Com base nas indicações para rampas, especificadas na NBR 9050, marcar a alternativa CORRETA.

- Entre os segmentos de rampa devem ser previstos patamares intermediários com dimensão longitudinal mínima de 0,90 m.

- A largura mínima admissível para as rampas é de 1,00 m.

- As rampas e escadas devem ter corrimãos instalados em ambos os lados.

- Para rampas com largura igual ou superior a 1,80 m, é necessária a instalação de um corrimão intermediário.

- Nenhuma das alternativas está correta.