|  | Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia |
| --- | --- |
|  | Disciplina: Fundações |
|  | Professora M. Sc. Juliane Santos Souza |
|  | Valor: 6,0 |

Aluno (a)________________________________________  Data _____________

Data de entrega: 29/03/23

Atividade avaliativa - I Unidade

- Calcular a altura para o bloco de fundação, que será construído com um concreto de 20 MPa. A carga de 1650 kN é aplicada por um pilar com dimensões de 40x40 cm. O solo possui capacidade de carga de 0,6 MPa.

- Calcular a altura para o bloco de fundação, que será construído com concreto de 15 MPa, para suportar uma carga de 1400 kN aplicada por um pilar de 30 x 50 cm. O solo possui capacidade de carga de 0,4 MPa.

|  | Faculdade de Tecnologia e Ciências da Bahia |
| --- | --- |
|  | Disciplina: Fundações |
|  | Professora M. Sc. Juliane Santos Souza |
|  | Valor: 4,0 |

Aluno (a)________________________________________  Data _____________

Data de entrega: 29/03/23

Atividade de pesquisa - I Unidade

- Fazer uma pesquisa sobre sondagem SPT, identificando as principais vantagens, as principais desvantagens, o procedimento executivo e as principais situações de utilização.

OBS: Trazer em formato de apresentação de slides.